249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 47 оф.309 Тел.: (495) 660-36-47, Тел./факс: (48439) 6-57-29 Е-mail: kovcheg@obninsk.ru

Полуавтоматический клипсатор GH-20

Упаковщик GH-20 – полуавтоматическая установка для производства упаковок в виде сеток, с двух сторон заклипсованных проволокой.

| Технические характеристики: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размеры: |  |  |
| Длина: | 770 мм |  |
| Ширина: | 830 мм |  |
| Высота: | 985 мм |  |
| Вес: | 80 кг |  |
| Электрохарактеристики: |  |  |
| Трёхфазная сеть: |  | 220/380 v |
| Однофазная сеть: |  | 220 v |
| Частота: |  | 50/60 Гц |
| Потребление: |  | 0.1 кВ/ч |
| Подача проволочной клипсы: |  |  |
| Тип проволоки: |  | 3х0.5 мм |
| Диаметр ролика: |  | Ø 155мм |
| Вес ролика: |  | 4.3 кг |
| Количество клипс в ролике: |  | 20 000 |
| Производительность: |  |  |
| От 10 до 20 упаковок в минуту, в зависимости от квалификации оператора и от размера и веса производимой упаковки. |  |  |

Примечание: На установки нет узла ЭТИКЕТОК  WINE GLASS т.к. данный узел увеличивает стоимость оборудования и имеет короткий срок службы. Также, при фасовки грязной продукции возникают сложности с данным узлом установки.

ОПИСАНИЕ:

- Способен производить упаковку продукции весом до 5 кг.

- Очень прочная, надёжная и простая в конструкции клипсующая головка.

- Адаптирован ко всем типам взвешивающих машин и для ручного применения.

- Запечатывает упаковки проволочными клипсами.

- Универсален, может использоваться для производству различных вариантов упаковок (например упаковывать в сетку пластиковые контейнеры)

- Диаметр трубы для подачи стандартной упаковочной сетки ø 165 мм.

- В стандартную комплектацию входит конус для сетки ø 165 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ:

- Подаватель сетки других диаметров (заказывается отдельно).

- Дополнительное устройство, подающее сетку, для работы с обеих сторон машины (заказывается отдельно).

- Податчик полипропиленовой ленты типа BOLDUC.

- Податчик этикеток типа WINEGLASS размером 75х40, левосторонний с компрессором.

Стоимость: 280 000 руб. с НДС и доставкой до склада Покупателя или транспортной компании в г. Москва

По вопросу поставки оборудования просим связаться с нами:

Телефон: 8(495)660-36-47, тел/факс 8(48439)6-57-29

E-mail: kovcheg@obninsk.ru

www.tdkovcheg.ru