Устройства отборные предназначены для охлаждения измеряемой среды, поступающей в рабочие полости манометрических приборов, а также для их присоединения к технологическим сетям с измеряемой средой с условным рабочим давлением среды Ру до 2,5 МПа по ГОСТ 356 и температурой до 200 °С.

Устройства отборные изготавливаются: 
- с внутренней метрической резьбой М20 1,5-7Н; 
- с наружной метрической резьбой М20 1,5-8g;

- с внутренней трубной резьбой G1/2 - А;
- с наружной трубной резьбой G1/2 - А.

В обозначении устройств отборных указываются:
- обозначение устройства отборного в соответствии с конструкторской документацией;
- исполнение устройства отборного по форме (П - прямое с петлей или без
петли; У - угловое с петлей или без петли);
- вариант исполнения резьбы (в - внутренняя; н - наружная);
- присоединительная резьба;
- материал устройства отборного (Н - нержавеющая сталь; по умолчанию (в
обозначении не указывается) - сталь 20).
Пример записи продукции в других документах и при заказе:
- устройство отборное УО 1-П-в-М20 1,5-Н, ТУ BY 101472320.006-2006 (устройство отборное, прямое с петлей, с внутренней резьбой М20 1,5, из нержавеющей стали, обозначение ТУ);
- устройство отборное УО 6-У-в-G1/2, ТУ BY 101472320.006-2006 (устройство отборное, угловое без петли, с внутренней резьбой G1/2, из стали 20, обозначение ТУ).