Бобышки предназначены для установки на них погружаемых термопреобразователей для измерения температуры, приборов для измерения давления, а также для отборных устройств и запорных вентилей импульсных линий, используемых в системах автоматизации технологических процессов в промышленности.

Бобышки изготавливаются для присоединения к технологическим сетям с условным рабочим давлением среды Ру до 2,5 МПа по ГОСТ 356 и температурой до 300 °С.

Бобышки изготавливаются из углеродистых сталей 10, 20 по ГОСТ 1050.

Присоединение бобышек к трубопроводу осуществляется методом сварки.

Бобышки изготавливаются с внутренней резьбой:
- метрической М20 1,5-7Н, М27x2-7Н;
- трубной G1/2 - В.

Пример записи продукции при заказе:
- бобышка БП-01 - М27x2 - 27, ТУ ВY 101472320.004-2007 (бобышка прямая, резьба М27?2, длина 27 мм, материал углеродистая сталь, обозначение ТУ);
- бобышка БП-05 - G1/2 - 30 - Н, ТУ BY 101472320.004-2007 (бобышка прямая, резьба G1/2, длина 30 мм, материал нержавеющая сталь, обозначение ТУ).