Оправы защитные к термометрам стеклянным ОЗТС 1 (далее по тексту - оправы) предназначены для предотвращения разрушения стеклянных термометров в процессе эксплуатации в месте замера температуры.

Оправы могут использоваться в различных отраслях промышленности.

Климатическое исполнение оправ УХЛ, категория размещения 2, группа 3 по ГОСТ 15150.

Оправы изготавливаются с закрытой защитной трубкой для изоляции резервуара и погружаемой части термометра от соприкосновения с рабочей средой при условном давлении среды Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температурой до 300 °С. 
Конструкция оправ позволяет производить установку смотрового окна в необходимом направлении после их закрепления.

Рабочая среда: - масло, вода, воздух и нейтральные газы.

Защитная трубка оправы изготавливается из сталей марок 10, 20, предусмотренных ГОСТ 356.
Корпус оправ изготавливается из стали марки 08кп по ГОСТ 1050 или другого материала, соответствующего условиям эксплуатации.

Присоединительная резьба - М27x2-8g.

Пример записи продукции в других документах и при заказе:
оправа ОЗТС1 - П - 100 - 300, ТУ BY 101472320.003-2005 (оправа защитная к термометру 
стеклянному, прямая, с глубиной погружения 100 мм, для температуры до 300 ° С, обозначение ТУ)