ВОРОТА  ОТКАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ

ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАМЕР
ТВРО-120

– размеры ворот (рисунок 1,2)

| Ширина светового проема при открытых воротах, мм | В | 1200 – 3000* |
| --- | --- | --- |
|  | В** | 1200–2000 |
| Высота светового проема при открытых воротах, мм | F | 2100 – 3000* |
|  | F** | 4500 |

* –  размеры, необходимые для обслуживания узлов изделия;

** – дополнительная опция изготовления в указанном диапазоне.

Рисунок 1 – Ворота в сечении

Рисунок 2 – Схема установки ворот в проем

В качестве полотна применяется сэндвич панель  с пенополиуретаном облицованная нержавеющим профилированным листом толщиной 0,55 мм. Металлические листы защищены заводской полиэтиленовой пленкой удаляемой после монтажа.

Главная особенность откатных и распашных ворот - это оптимизированная  конструкция механизма подъёма и опускания полотна, обеспечивающая  минимальное проскальзывание уплотнителей по плоскости примыкания и применение пневматических (газовых) пружин  для компенсации веса полотна при управлении. Эта конструкция минимизирует износ и повреждения уплотнителей, оптимизирует усилие на рукоятке замка ворот при управлении.

Вся фурнитура ворот собственной разработки и  производства.  Изготовлена из антикоррозионных материалов В соответствии с европейскими требованиями безопасности, замки снабжены устройством для открывания, позволяющим открывать дверь изнутри при случайном запирании персонала внутри камеры.

Ворота укомплектованы системой воздушного обогрева периметра уплотнителя, замка и зоны порога. Все ворота выполнены без порога.  Данные конструктивные решения значительно упрощают монтаж ворот, а так же их дальнейшую эксплуатацию.

Ворота изготавливаются из анодированного алюминиевого профиля разработанного компанией «КИТ» и произведенного на ведущих заводах Европы.    В качестве резинового уплотнителя применяется эластичный резиновый профиль из материала ЕПДМ так же разработанного специалистами компании «КИТ». Уплотнитель обеспечивает высокую герметизацию проема ворот, а система обдува исключает примерзание и появление наледи.

Механизм подъема и открытия ворот.

При повороте ручки  полотно ворот. Одновременно поднимается от пола на 20 мм и отходит от короба на 10 мм.  При таком открытии отсутствует проскальзывание уплотнителя по поверхности пола и короба ворот. Что значительно увеличивает срок службы уплотнителя.

Ворота выполняются с левой и правой стороной открывания

Главная особенность откатных и распашных ворот - это оптимизированная  конструкция механизма подъёма и опускания полотна, обеспечивающая  минимальное проскальзывание уплотнителей по плоскости примыкания и применение пневматических (газовых) пружин  для компенсации веса полотна при управлении. Эта конструкция минимизирует износ и повреждения уплотнителей, оптимизирует усилие на рукоятке замка ворот при управлении.

1 Полотно ворот. Сэндвич панель толщиной 120 мм с утеплителем из пенополиуретана. Облицована нержавеющей сталью толщиной 0,55 мм.

2 Замок.  Собственного производства.  В замке отсутствуют мостики холода, дополнительно замок продувается воздухом по специальному каналу. В соответствии с требования ми безопасности  с внутренней стороны ворот устанавливается рукоятка открывающая камеру со внутренней стороны даже при закрытом замке.

3 Направляющая и транспортная каретка.  Транспортная каретка имеет кронштейны поз. 3 и газовые пружины. Механизм транспортной каретки обеспечивает подъем полотна, при котором уплотнитель не трется о короб и пол в зоне порога. Транспортная каретка связана с замком жесткой тягой внутри полотна. Плавное перемещение полотна ворот обеспечивается применением газовых пружин.

При повороте ручки  полотно ворот. Одновременно поднимается от пола на 20 мм и отходит от короба на 10 мм.

4 – 5 Фиксирующие устройства.  Дополнительные точки фиксации ворот . Обеспечивают плотное прилегание полотна ворот к коробу.

6 Блок вентилятора и подогрева воздуха. Направляет воздух в специальные каналы по периметру короба. В блоке установлен низковольтный тен.

Алюминиевый профиль имеет специальные воздушные каналы и пазы по которым подогретый воздух от блока вентилятора проходит по всему периметру и прогревает зону примыкания уплотнителя к коробу, а так же продувает зону прохода.

зоны подачи подогретого воздуха. обозначены воздушные каналы в коробе и полотне ворот.

Расположение воздушных каналов.

По мимо стандартного размерного ряда, ворота могут быть изготовлены по индивидуальному размеру с учетом всех пожеланий заказчика.

Схема монтажа ворот

Н	– размер в свету готовых ворот по высоте;

h	– высота проема;

L	– размер в свету готовых ворот по ширине;

l 	– ширина проема

| Откатные двери/ворота " ТВРО 120" толщиной 120мм для низкотемпературных камер и холодильных складов |  |
| --- | --- |
| Световой проем, мм |  |
| Ширина, мм | Высота, мм |
| от 900 до 1400 | 2100 / 2300 /4500 |
| 1600 | 2300 / 2500 / 4500 |
| от 1800 до 2000 | 2300 / 2500 /2600 |
| 2500 | 2300 / 2600/ 3000 |
| 3000 | 2600 / 3000 |
| Распашные двери/ворота " ТВРР 120" толщиной 120мм для низкотемпературных камер и холодильных складов |  |
| От 900 до 1400 | 2000 / 2300 / 2600 |
| Распашные двери/ворота " ТВРР 50" толщиной 120мм для среднетемпературных камер и холодильных складов |  |
| От 900 до 1400 | От 2000 до 2600 |

Основные преимущества наших ворот

-  исключено появление конденсата и наледи

- не требуется прокладка кабеля подогрева пола (периметр ворот и пол обдувается теплым воздухом ). Проем ворот без порога, что существенно улучшает перемещение в рабочей зоне.

- снижает потребление электроэнергии как минимум в 2 раза

- во много раз повышает надежность и ремонтопригодность системы.

- все электрические цепи выполнены в диапазоне напряжения питания 24 В, что является немаловажным фактором электробезопасности

- наличие устройства аварийного открывания с внутренней стороны

- отсутствие мостиков холода в полотне ворот.

- устанавливаются как снаружи так и внутри помещений

| технические характеристики ворот |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количества циклов открывания/закрывания | – | не менее 20000 |
| Коэффициент теплопередачи, Uc | Вт/М2*К | 0,19 |
| Сопротивление ветровой нагрузки | (ГОСТ 31174-2003) Па | Класс Б 700 |
| Воздухонепроницаемость | (ГОСТ 21173-2003) | Класс 2 |
| Усилие ручного аварийного открывания | Н | 50 |
| Звукоизоляция, Rw | (ГОСТ 31174-2003) дБ | Класс Б 35 |
| Климатическое использование: – категория размещения; – диапазон рабочих температур; – относительная влажность среды; | В районах, как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, для эксплуатации, как на открытом воздухе, так и в помещении*** °C % | ОМ 1 -30 – +55 98 |
| Группа воспламеняемости | (ГОСТ 30402-96) | Группа В2 |
| Группа горючести | (ГОСТ 30244-94) | Группа Г2 |
| Коррозионная стойкость | (нержавеющая сталь) | отличная |