КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БОБИНОРАЗМОТОЧНЫЙ СТАНОК

Назначение:

Станок предназначен для перемотки бобин с бумагой-основой санитарно-гигиенического назначения в лога заданного диаметра, для дальнейшего производства из них рулончиков туалетной бумаги или рулонов бумажных полотенец.

Принцип работы:

Бобина с бумагой-основой, закреплённая на валу, устанавливается на станок, проходит через промежуточные валы и валы тиснения, а затем наматывается на картонную гильзу или сразу в лог без гильзы. Полученный лог передается на станок для резки логов, где разрезается на рулончики нужной ширины. Станок оснащён счётчиком метража перематываемой бумаги.

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наибольший диаметр бобины для размотки, мм | 1300 |
| 2 | Наибольшая ширина бобины для размотки, мм | 1250 |
| 3 | Наибольший диаметр наматываемого лога, мм | 120 |
| 4 | Наибольшая ширина наматываемого лога, мм | 1250 |
| 5 | Электропитание: трёхфазный переменный ток Напряжение, В Частота, Гц | 380 50 |
| 6 | Количество электродвигателей на станке, шт. | 1 |
| 7 | Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| 8 | Частота вращения электродвигателя, об./мин. | 1000 |
| 9 | Тип регулирования частоты вращения привода электродвигателя | частотный преобразователь |
| 10 | Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1850*1900*1150 |
| 11 | Масса станка, кг | 450 |

Комплектность:

| № п/п | Комплект поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бобиноразмоточный станок | 1 |
| 2 | Вал для установки бобины | 1 |
| 3 | Вал для намотки лога | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |

Дополнительная информация:

1)Бобиноразмоточный станок входит в стандартную комплектацию мини-заводов по переработке макулатуры.

2)Перемотка бумаги-основы на бобиноразмоточном станке даёт следующие преимущества:

- достигается более тугая намотка бумаги в логе;

- происходит дополнительное смягчение бумаги;

- при перемотке на бумаге выполняется тиснение, что придаёт бумаге более благородный вид, пышность, дополнительную мягкость;

- устраняются иные дефекты на бумаге.

3)Для тех, кто работает с приобретаемой бумагой-основой, рекомендуется заказывать данный станок вместе со станком для нарезки рулончиков.

СТАНОК  ДЛЯ  НАРЕЗКИ  РУЛОНЧИКОВ

Назначение:

Станок предназначен для резки логов бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения на рулончики нужной ширины (при производстве туалетной бумаги или бумажных полотенец).

Принцип работы:

Лог бумаги-основы, полученный в результате перемотки на бобиноразмоточном станке (или на другом подобном оборудовании), устанавливается на разделочном столе станка для нарезки рулончиков. Стол имеет возможность свободного поперечного возвратно-поступательного движения, с помощью чего осуществляется подача логов в зону реза. Тип режущего узла – ленточный нож.  На станке предусмотрены механизмы регулировки ширины получаемых рулончиков и заточки ленточного ножа.

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность, рулончиков/час | 1200 |
| 2 | Ширина получаемых рулончиков, мм | 80…200 |
| 3 | Удельная масса обрабатываемой бумаги, г/м2 | 17…37 |
| 4 | Электропитание: трёхфазный переменный ток Напряжение, В Частота, Гц | 380 50 |
| 5 | Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| 6 | Частота вращения электродвигателя, об./мин | 1500 |
| 7 | Тип режущего узла | ленточный нож |
| 8 | Скорость движения ленточного ножа, м/с | 25…27 |
| 9 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1400х600х1700 |
| 10 | Вес станка в снаряжённом состоянии, кг | 150 |

Комплектность:

| № п/п | Комплект поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станок для нарезки рулончиков | 1 |
| 2 | Ленточный нож (20х0,5х3315 мм) | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |

Дополнительная информация:

1)Станок для нарезки рулончиков входит в стандартную комплектацию всех мини-заводов по переработке макулатуры.

2) Для тех, кто работает с приобретаемой бумагой-основой, рекомендуется заказывать данный станок вместе с бобиноразмоточным станком.